Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

| Группа P3210 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студенты Давидюк Антон, Чжун Цзяцзюнь | Работа выполнена |
| Преподаватель | Отчет принят |

Рабочий	протокол	и	отчет	по	лабораторной	работе	№	3.05

Температурная	зависимость	электрического	сопротивления	металла	и	полупроводника

Цель работы.

  - Получить зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов в диапазоне температур от комнатной до 100 ∘𝐶.

  - По результатам п.1 вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.

Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Нахождение сопротивления металла и полупроводника.

- Нахождение зависимостей сопротивления от температуры.

- Вычисление температурного коэффициента сопротивления металла. Вычисление ширины запрещенный зоны полупроводника.

Объект исследования.

Металл и полупроводник.

Метод экспериментального исследования.

Сначала разогревая полупроводник многократно измерить силу тока и напряжение (при  различных температур), то же самое сделать для металлического образца, при его охлаждении.

Рабочие формулы и исходные данные.

Закон Ома для участка цепи:

(1) где R - сопротивление, U - напряжение, I - сила ток

Cопротивление полупроводника:

где kT - средняя энергия теплового движения, Rm - предел к которому стремится значение сопротивления полупроводника при повышении температуры

Прологарифмируем это соотношение и получим формулу для расчета ширины запрещенной зоны (k - постоянная Больцмана, k = 1,38∗10−23 Дж/К = 8,62∗10−5 эВ/К):

Зависимость сопротивления от температуры для металла при небольших диапазонах температур:

Rм = R0(1 + αT),

где R0 - сопротивление данного образца при температуре 0◦C, α - температурный коэффициент сопротивления

Измерительные приборы.

| № | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр | электронный | 0 ÷ 2 В | 0,001 В |
| 2 | Амперметр | электронный | 0 ÷ 2000 мкА | 1 мкА |
| 3 | Датчик температуры | электронный | 300 ÷ 370 K | 0,5 K |

Схема установки

Рис. 1: Общий вид установки и её принципиальная схема

Результаты прямых измерений.

| № | T, K | I, мкА | U, В | R, Ом | ln R | T−1, 10³/K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316 | 1049 | 0,204 | 194,47 | 5,27 | 3,16 |
| 2 | 320 | 1079 | 0,182 | 168,67 | 5,13 | 3,13 |
| 3 | 324 | 1127 | 0,16 | 141,97 | 4,96 | 3,09 |
| 4 | 328 | 1167 | 0,137 | 117,40 | 4,77 | 3,05 |
| 5 | 332 | 1194 | 0,125 | 104,69 | 4,65 | 3,01 |
| 6 | 336 | 1224 | 0,107 | 87,42 | 4,47 | 2,98 |
| 7 | 340 | 1250 | 0,095 | 76,00 | 4,33 | 2,94 |
| 8 | 344 | 1268 | 0,085 | 67,03 | 4,21 | 2,91 |
| 9 | 348 | 1289 | 0,076 | 58,96 | 4,08 | 2,87 |
| 10 | 352 | 1308 | 0,067 | 51,22 | 3,94 | 2,84 |
| 11 | 356 | 1323 | 0,059 | 44,60 | 3,80 | 2,81 |

Таблица 1: Результаты измерений и их обработки для полупроводникового образца

| № | T, K | I, мкА | U, В | R, кОм | t, Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 352 | 1092 | 1,511 | 1,38 | 78,85 |
| 2 | 348 | 1102 | 1,505 | 1,36 | 74,85 |
| 3 | 344 | 1109 | 1,497 | 1,34 | 70,85 |
| 4 | 340 | 1118 | 1,488 | 1,33 | 66,85 |
| 5 | 336 | 1127 | 1,481 | 1,31 | 62,85 |
| 6 | 332 | 1136 | 1,473 | 1,29 | 58,85 |
| 7 | 328 | 1144 | 1,466 | 1,281 | 54,85 |
| 8 | 324 | 1154 | 1,458 | 1,263 | 50,85 |
| 9 | 320 | 1163 | 1,449 | 1,245 | 46,85 |
| 9 | 316 | 1172 | 1,442 | 1,230 | 42,85 |

Таблица 2: Результаты измерений и их обработки для металлического образца

Полупроводниковый образец

Расчёт сопротивления R для каждого измерения:

U	0.204 V

R =	=	=  194.47 Ом

I	 1049 × 10−6 A

Расчёт натурального логарифма сопротивления ln(R) для каждого измерения:

ln(R) = ln(194.47) ≈ 5.27

Расчёт величины обратного значения температуры :

103T= 103316=3.16 1K

Металлический образец

Расчёт сопротивления R для каждого измерения:

R=UI= 1.5111092*10-6 = 1.38

Расчёт температуры t по шкале Цельсия:

t = T – 273.15 = 352 - 273.15= 78.85◦C

Расчет результатов косвенных измерений

Расчёт ширины запрещённой зоны Eg

| i | j | Egij, 10−19 Дж | Egij, эВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 7 | 1.18 | 0.74 |
| 4 | 8 | 1.09 | 0.68 |
| 5 | 9 | 1.14 | 0.71 |
| 6 | 10 | 1.09 | 0.68 |
| ⟨Eg⟩ |  | 1,05 | 1.12 |
| ∆Eg |  | 0,15 | *0.04 |

Таблица 3: Результаты расчетов ширины запрещенной зоны для полупроводникового образца

где k=1.38×10-23Дж/К = 8.62×10-5эВ/К

расчёта для пары (3, 7):

Точка 3: T3=324 К, ln⁡(R3)=4.95, 1T3=0.003 К⁻¹

Точка 7: T7=340 К, ln⁡(R7)=4.33, 1T7=0.002 К⁻¹

Δln(R)=4.95−4.33 = 0.62

Δ(1/T)=0.003-0.002=0.00014 К⁻¹

Eg = 1.187 * 10-19 Дж = 0.741 эВ

Металл: Расчёт температурного коэффициента сопротивления α

Формула (для двух точек через линейную аппроксимацию R=R0(1+αt)):

Таблица 4: Результаты расчетов температурного коэффициента сопротивления для металлического образца

Точка 3: R3=1.34 кОм, t3=70.85°C

Точка 7: R7=1.28 кОм, t7=54.85°C

m = 0.004 кОм/°C

b = 1.047 кОм

α = 4.08×10−3 °C⁻¹

Расчет погрешностей измерений

Расчет погрешностей для ширины запрещенной зоны

Ширина запрещенной зоны Egij рассчитывается по формуле:

Среднее значение ширины запрещенной зоны:

Для погрешности ширины запрещенной зоны используем формулу для стандартного отклонения среднего значения:

где tα,n - коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности α = 0.95 и числа измерений n.

Расчет погрешностей для температурного коэффициента сопротивления

Температурный коэффициент сопротивления αij рассчитывается по формуле:

Среднее значение температурного коэффициента сопротивления:

Для погрешности температурного коэффициента сопротивления используем формулу для стандартного отклонения среднего значения:

Погрешность ∆Eg:

Дж

Eg=(1.128±0.074)×10-19Дж = 0.7040.046эВ

Погрешность ∆α:

α=(4.02±0.11)×10-3°C⁻¹

Графики.

График зависимости ln(R) от 1/T для полупроводника

График зависимости R от t для металла

Построены графики зависимости от температуры. Оба имеют линейный вид, что согласуется с теоретическими зависимостями сопротивления полупроводникового и металлического образцов.

Окончательные результаты.

Температурный коэффициент сопротивления проводника:

α=(4.02±0.11)×10−3 K−1

Ширина запрещенной зоны полупроводникового образца:

Eg​=(0.704±0.046) эВ

График зависимости ln(R) = ln(R)(1/T) близок к линейному.

График зависимости Rm = Rm(t) также близок к линейному.

Выводы и анализ результатов работы.

Вывод: результаты температурного коэффициента и ширины запрещенной зоны попадают в интервалы литературных данных.